
   附件5
设备配置要求

  一、设备配置要求

根据以下配置要求，需提供普通机柜、一体化机柜两种类型。
	序号
	模块名称
	参数配置
	品牌
	数量
	维保年限

	1
	机柜
	1、HSER-61042BK、宽*深*高：600*1000*2000mm；

2、前单开网孔门，后双开网孔门；

3、前后门机械锁；

4、机柜含侧板，内部及配件标配有：a、配套螺钉螺母50套及并柜螺钉1套；b、活动轮（不预装）；c、支撑脚（不预装）；d、内部钣金件e、辅料及包材f、接地铜牌。
	科华
	2
	5年

	2
	理线器
	KCLD-F1U-BK水平安装在U立柱安装孔上，用于网络设备前端理线，黑色钣金，高度1U。
	科华
	2
	5年

	3
	托盘
	KQCB-725承载客户设备。
	科华
	2
	5年

	4
	侧板
	H61242机柜侧面封板，含上下两块。
	科华
	2
	5年

	5
	盲板
	KBPB-1U-BK1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。
	科华
	2
	5年

	6
	综合配电模块
	DPJR-101.市电+油机输入：80A/1P2.UPS控制：UPS输入63A/1P；

UPS输出63A/1P，UPS维修旁路63A/2P；

市电分配：3个32A/1P分配+1个40A/1P（空调）；

UPS分配:7个16A/1P分配，预留50A端子*1；

接线方式：端子排、铜排；

防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/2P；

空开为良信品牌，配套6/10K单进单出UPS；

具备主路配电监控；

总高3U。
	科华
	1
	5年

	7
	PDU
	PDU|PDUH-A16G12G4(16A)输入：16A，输出：12口国标10A+4口国标16A，带指示灯，右侧安装，黑色。
	国产一线
	4
	5年

	8
	UPS主机
	KR1110-J 机架式高频UPS。
	科华
	1
	5年

	9
	UPS电池
	科华100AN电池。
	科华
	20
	5年

	10
	外置电池箱/架（应包括电池组开关价格）
	一套放置20节100AH电池。
	定制
	1
	5年

	11
	环境监控系统
	WiseIDC-BS-HR监控主机1台，支持监测配电模块、1台UPS、1路漏水监测、1路温湿度、1路烟雾告警；支持持SNMP或Web Service协议对接，能够与其他监控系统进行数据传输。
	科华
	1
	5年

	12
	空调
	壁挂式1,5P云佳Pro。
	格力
	1
	5年


上述已明确型号的模块，如遇设备停产等异常原因，需向行方提供同价位内、同等性能或以上的主流品牌产品。




